DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

na wykonanie przebudowy  drogi wewnętrznej

na działce nr 67 w miejscowości Żuków

gmina Miączyn powiat zamojski

km 0+000 ÷ 0+735

( Nr geodezyjny działki  -  67)

Inwestor : Gmina  MIĄCZYN

Branża : drogowa

Opracował:  mgr inż. Jacek Zarębski

Zamość, 10 luty 2020r.

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW:

I. Część opisowa

nr strony

- Strona tytułowa                                                            1

- Spis załączników                                                          2

- Opis techniczny                                                            3 - 5

II.  Część rysunkowa

nr rysunku

1. Orientacja                                                                       1

2. Plan sytuacyjny                                                              2

3. Przekrój normalny ze szczegółami konstrukcyjnymi    3

OPIS  TECHNICZNY

planowanej przebudowy drogi wewnętrznej

km 0+000 ÷ 0+735  w miejscowości Żuków gmina Miączyn

(działka Nr geod. 67), powiat zamojski.

I.  Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- Pomiary uzupełniające w terenie

- Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)

II. Przedmiot opracowania

Opracowaniem objęto planowany do przebudowy odcinek drogi wewnętrznej

(przebudowywana droga nie ma jeszcze statusu drogi publicznej, nie ma nadanego numeru drogi) na obszarze gruntów miejscowości  Żuków  długości 735 m. Planowane roboty drogowe  usytuowane są na terenie administrowanym przez gminę Miączyn.  Zły i ciągle pogarszający się stan nawierzchni powoduje niezadowolenie mieszkańców funkcjonalnie związanych z terenem przylegającym do gmin Miączyn i Grabowiec, łącząc miejscowości Żuków i Cieszyn.

Przebudowywana droga to najkrótsze połączenie komunikacyjne z gminą Grabowiec oraz drogą powiatową Nr 3240L do miejscowości Świdniki  na terenie gminy Miączyn. Droga ta ma duże znaczenie dla rozwoju spójności sieci dróg łącząc dwie sąsiednie gminy.

Całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej przewidzianej do przebudowy drogi wynosi 3865 m2.   Niniejsze opracowanie obejmuje roboty drogowe w zakresie wymiany i odnowy zniszczonych elementów konstrukcyjnych drogi i pasa drogowego takich jak przepusty zjazdowe,  rowy odpływowe i przydrożne oraz wymianę zniszczonej i uszkodzonej nawierzchni,  która uległa znacznej degradacji w okresie użytkowania,  w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni oraz poprawienie wyglądu i estetyki miejsca zgodnie z obowiązującymi wymogami .

Usytuowanie przebudowywanej drogi nie ulegnie zmianie tak w planie sytuacyjnym jak i wysokościowo. W celu dostosowania parametrów drogi do wymogów technicznych dla danej klasy drogi, zostaną poprawione niektóre pochylenia, spadki oraz łuki w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

III. Stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w północno – wschodniej części gminy Miączyn na gruntach  miejscowości Żuków i stanowić będzie połączenie dróg na terenie sąsiednich gmin o nowych nawierzchniach asfaltowych.. Początek przebudowy km 0+000 znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 110727L posiadającą nową nawierzchnię szerokości 5,0 m. stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 3240L i najkrótsze połączenie z gminą Miączyn. Koniec przebudowywanego odcinka km 0+735 to granica gminy Miączyn i nowo oddany do użytku odcinek drogi gminnej (nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,0 m.) na terenie gminy Grabowiec i miejscowości Cieszyn.   Istniejąca nawierzchnia drogi obecnie posiada różną nawierzchnię i jest ograniczona poboczem ziemnym.  W przeważającej części droga posiada uszkodzoną nawierzchnię. Uszkodzenia uzupełniane są betonem asfaltowym, cementowym, kruszywem różnego rodzaju, materiałem brukowym pochodzącym najprawdopodobniej z rozbiórki, ubytki  zasypane są żużlem.

Całość nawierzchni drogi jest zniszczona i zdeformowana poprzez wieloletnie użytkowanie bez remontu a także wskutek czynników  takich jak warunki atmosferyczne w tym działanie wody, która nie może odpłynąć z pasa drogowego niedrożnymi rowami .  Powierzchnia drogi posiada liczne  wyboje, zapadnięcia i krzywizny.  Zaniedbany system odwodnieniowy, kałuże wody ograniczone  nierówną powierzchnią, stwarzają możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.

IV. Planowany zakres przebudowy

Przebudowa drogi wewnętrznej  długości 735 m. na działce Nr 67 (zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Gminy Miączyn)  polegać będzie na:

a/ wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem

mechanicznym

b/ wzmocnieniu podbudowy nawierzchni drogi w miejscach gdzie konstrukcja straciła

nośność poprzez ułożenie warstwy stabilizacji  cementowej

c/ ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej  czyli warstwy ścieralnej

asfaltowej szerokości 5,0 m.  i grubości po zagęszczeniu 5 cm

d/ odtworzeniu poboczy 0,5 m. poprzez mechaniczne ich ścięcie, ułożenie warstwy

odcinającej z piasku i warstwy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm

e/ odbudowie systemu odwodnieniowego (pogłębienie z nadaniem spadków rowom

przydrożnym) wraz z przepustami Ø 60.

f/ odtworzeniu zjazdów do posesji i pól o szerokości 3,5 m.  i  nawierzchnią tłuczniową

Usytuowanie planowanego do przebudowy odcinka drogi wewnętrznej nie ulegnie zmianie w układzie sytuacyjnym jak i wysokościowym  za wyjątkiem miejsc, gdzie w trakcie eksploatacji niweleta drogi została zaniżona.

Niweleta nawierzchni  zostanie dostosowana wysokościowo do istniejących zjazdów do pól i posesji oraz istniejącego już odcinka tej drogi , umożliwiając zgodne z zasadami i wygodne włączenie się do ruchu z posesji na drogę.

W celu dostosowania parametrów drogi do wymogów technicznych dla  dróg gminnych, zostaną poprawione niektóre pochylenia, spadki oraz łuki w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego.

Spadek poprzeczny drogi – daszkowy 2% na łukach do 5%

Spadek podłużny  - nie ulegnie zmianie

Odwodnienie odcinka drogi – powierzchniowe,   ze spływem wód opadowych do istniejących odtworzonych rowów oraz  dalej zgodnie ze spadkiem  terenu .

Opracował:

Zamość, 10 luty 2020r

ZATWIERDZAM :   ……………………………..

PROJEKT  STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

drogi wewnętrznej

na działce nr 67 w miejscowości Żuków

gmina Miączyn powiat zamojski

km 0+000 ÷ 0+798 ( Nr geodezyjny działki  -  67)

INWESTOR:    Gmina  Miączyn

PROJEKTOWAŁ:  mgr inż. Jacek Zarębski

Zamość ,   10 luty 2020r.

SPIS  ZAWARTOŚCI PROJEKTU

I.     Część opisowa

1. Strona tytułowa                                                                                                        - 1

2. Spis zawartości projektu                                                                                          - 2

3. Opis techniczny                                                                                                        - 3 - 6

II.    Część rysunkowa

1.  Orientacja

2. Plan zagospodarowania terenu z organizacją ruchu

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU  STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

planowanej przebudowy drogi wewnętrznej

km 0+000 ÷ 0+798  w miejscowości Żuków gmina Miączyn

(działka Nr geod. 67), powiat zamojski.

1.Podstawa opracowania

- projekt przebudowy drogi wewnętrznej

- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U. Nr 170 poz. 1393

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym ruchem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220 poz. 2181

z dnia 23 grudnia 2003r.,  zm. z 2015r. poz.1314) w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami

- inwentaryzacja oznakowania oraz pomiary przeprowadzone w terenie.

II. Charakterystyka drogi i warunków ruchu

Opracowaniem objęto planowany do przebudowy odcinek drogi wewnętrznej

(przebudowywana droga nie ma jeszcze statusu drogi publicznej, nie ma nadanego numeru drogi) na obszarze gruntów miejscowości  Żuków  długości 735 m. Planowane roboty drogowe  usytuowane są na terenie administrowanym przez gminę Miączyn.  Zły i ciągle pogarszający się stan nawierzchni powoduje niezadowolenie mieszkańców funkcjonalnie związanych z terenem przylegającym do gmin Miączyn i Grabowiec, łącząc miejscowości Żuków i Cieszyn.

Przebudowywana droga to najkrótsze połączenie komunikacyjne z gminą Grabowiec oraz drogą powiatową Nr 3240L do miejscowości Świdniki  na terenie gminy Miączyn. Droga ta ma duże znaczenie dla rozwoju spójności sieci dróg łącząc dwie sąsiednie gminy.

Całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej przewidzianej do przebudowy drogi wynosi 3865 m2.   Niniejsze opracowanie obejmuje roboty drogowe w zakresie wymiany i odnowy zniszczonych elementów konstrukcyjnych drogi i pasa drogowego takich jak przepusty zjazdowe,  rowy odpływowe i przydrożne oraz wymianę zniszczonej i uszkodzonej nawierzchni,  która uległa znacznej degradacji w okresie użytkowania,  w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni oraz poprawienie wyglądu i estetyki miejsca zgodnie z obowiązującymi wymogami .

Początek przebudowy km 0+000 znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 110727L posiadającą nową nawierzchnię szerokości 5,0 m. stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 3240L i najkrótsze połączenie z gminą Miączyn. Koniec przebudowywanego odcinka km 0+735 to granica gminy Miączyn i nowo oddany do użytku odcinek drogi gminnej (nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,0 m.) na terenie gminy Grabowiec i miejscowości Cieszyn.     Zaniedbany system odwodnieniowy, kałuże wody ograniczone  nierówną powierzchnią, stwarzają możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.

Całkowita długość drogi wewnętrznej na działce nr 67 wynosi 735m. Jednak całkowita długość inwestycji to aż 798m. z uwagi na konieczność włączenia się w istniejącą drogę na terenie gminy Grabowiec i połączenie z drogą gminną nr 110727L na terenie gminy Miączyn.

Linia inwestycji  nie obejmuje sąsiednich  działek przylegających bezpośrednio do pasa

drogowego.

Przedmiotowa droga wewnętrzna jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 10 do 14  m. Posiada jedną jezdnię szerokości 5,00 m. o zróżnicowanym nachyleniu niwelety do 10%  i łukami w planie o R 120 i 150 m. z poboczami ulepszonymi kruszywem i rowami odwadniającymi umożliwiającymi spływ dróg z drogi w kierunku obniżonego terenu i istniejących przepustów.

Droga zlokalizowana jest  w obszarze zabudowanym miejscowości Żuków i przechodzi w obszar niezabudowany do granicy gruntów gminy Grabowiec.

W  rejonie projektowej przebudowy na drodze wewnętrznej na działce nr 67 nie występuje żadne  oznakowanie;

Koniec drogi twardej na terenie gminy Grabowiec łączący się z przebudowywaną drogą na terenie gminy Miączyn oznakowany jest znakiem A-30 z tabl. T-17 (koniec drogi twardej).

III Uzasadnienie i zakres wprowadzenia zmiany istniejącej organizacji

ruchu drogowego

Przebudowa drogi wewnętrznej wymusza wprowadzenie oznakowania pionowego na drodze oraz  zmiany w  istniejącym oznakowaniu w obrębie tej drogi.

Na dobór oznakowania miał wpływ sposób włączenia przebudowywanej drogi do istniejących dróg gminnych  oraz sytuacja wysokościowa usytuowania niwelety drogi.

Wprowadza się następujące oznakowanie na drodze wewnętrznej na działce nr 67 :

OZNAKOWANIE PIONOWE

- D-1 z tabl. T-6a km - 0+015  km 0+078

- A-7 z tabl. T-6b skrzyż. z dr. gminną nr 110727L

- A-23 z tabl. T-9 km 0+042

-  D-42/ D-43 km 0+209

- A-22 z tabl. T-9 km 0+222, km 0+400

- A-23 z tabl T-9 km 0+600

- B-33((70) km 0+660

- A-1 km 0_687

- B-33(30) km 0+720

- B-34(30) km 0+750

- E-17/F-18a (Żuków) km 0+760

- B-34(30) km 0+784

- B-33(30) 40m. od końca łuku poziomego

- w miejscu A-30 z tabl. (koniec drogi twardej)   znak A-2

- B-33(70)  w odległ. 70 m. przed znakiem A-2

W obrębie korony dróg po ułożeniu nawierzchni jezdni, oznakowanie wymienione powyżej należy ustawić zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji w sprawie znaków i sygnałów drogowych tj. znaki przestawić tak  aby odległość tarczy znaków od krawędzi jezdni wynosiła 2,0 m. ( miejsca  istniejących znaków według  planu zagospodarowania i schematu poniżej ),

URZĄDZENIA  BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Z uwagi na wysokość skarp oraz warunki przebiegu drogi projektuje się montaż barier stalowych U-14a oraz tablic prowadzących U-3a  (zgodnie ze schematem poniżej).

Montaż barier nastąpi :

- U-14a od skrzyżowania z drogą gminną oraz w jego obrębie do km 0+198 oraz

od km 0+243 do km 0+413

- tabl. prowadzące U-3a jak na planie zagospodarowania

Zmiany stałej organizacji ruchu zostały wskazane na projekcie zagospodarowania terenu (planie sytuacyjnym).

OZNAKOWANIE  PIONOWE  USTAWIĆ WEDŁUG SCHEMATÓW  JAK NIŻEJ :

IV. Terminy wprowadzenia zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego.

- termin wprowadzenia oznakowania pionowego – po wykonaniu przebudowy przed

oddaniem drogi do ruchu pojazdów.